Lorentz Sébastien

Projet

Interdisciplinaire

Groupe :

Lorentz Sébastien

Ragues Esteban

Reigner Sylvain

Wiart Romain

Woll Alan

Intitulé du projet :

Distributeur automatique de croquettes

Genèse du projet :

Après avoir cherché plusieurs situations pouvant nécessiter un objet dont la conception est possible à notre niveau, notre choix s’est porté sur un distributeur d’aliments pour animaux de compagnie afin de permettre leur gestion à toute personne.

Objectif :

Permettre à des personnes handicapées la possession tout en assurant la subsistance d’un animal de compagnie.

Problématique :

Comment automatiser la gestion de la nourriture des animaux de compagnie avec un minimum de maintenance ?

Solutions envisagées :

I) Système de reconnaissance de l’animal : (groupe entier)

Notre système consiste à reconnaître un seul animal qui recevra des aliments à son approché.

Choix de la technologie :

Nous cherchions une technologie permettant de transporter des données et étant de petite taille. La présence de chats chez trois membres du groupe nous a rappelé l’existence de puces RFID car la plupart des chats domestiques sont pucés et les puces utilisent cette technologie.

II) Système de déversement : (Sylvain Reigner, Romain Wiart, Alan Woll et Sébastien Lorentz)

- Système de barillet avec 8 emplacements dont l’un serait en permanence ouvert, tournant d’un huitième de tour tous les jours.

(cf. Annexe image 1.1)

Avantages :

  - Recharge du système une seule fois par semaine

  - Taille du système assez faible

Inconvénients :

  - Déversement des aliments en une seule fois par jour.

- Système de vis sans fin avec réservoir.

(cf. Annexe image 1.2)

Avantages :

  - Déversement réglable

  - Temps d’écart entre chaque déversement réglable

Inconvénients :

  - Taille plus élevée

Solution retenue :

Système de vis sans fin, car il répond au cahier des charge, et est plus pratique par rapport à la fréquence de déversement des aliments.

Travail effectué :

Il m’était demandé de réaliser :

- Choix et dimensionnement des composants

- Réalisation du programme

- Expérimentations et simulations

J’ai réalisé en complément :

- la maquette numérique (cf. Solution envisagée)

- Réalisation du prototype

- Les composants utilisés sont :

- Une carte RFID (cf. page annexe) qui a été choisie par le professeur sans dimensionnement (voir : limites du système) ;

- Un moteur (sans références) donné par un professeur et récupéré d’un autre système ;

- Une interface de puissance (sans références) donnée par un professeur ;

- Le programme à été réalisé dans le langage C# avec le logiciel Microsoft Visual Studio 2012 non présent sur les ordinateurs de l’établissement (licence « express »). (algorithme de fonctionnement dans l’annexe). J’ai choisi ce langage car après avoir visité la page des ressources de programmation des produits Phidgets (le langage C# étant en première position), et après avoir téléchargé les exemples de codes disponibles en téléchargement, je me suis rendu compte que l’un des codes correspondait au logiciel fourni avec le driver du kit, ce qui m’a permis de comprendre rapidement la façon dont les données des puces sont récupérées. J’ai me suis rendu compte, après plusieurs heures d’essais infructueux, que le souci des programmes que je concevais venaient du fait que l’antenne de la carte ne s’activait pas (car je pensais que cette dernière s’allumait en même temps que le programme se connectait à la carte). J’ai essayé d’insérer la ligne de code correspondant à son allumage, mais d’autres erreurs dues à cette ligne survenaient. Le seul moyen que j’ai trouvé pour solutionner ce problème était d’insérer du code provenant du code fourni afin de pouvoir activer l’antenne de la carte RFID. Pour ce qui est des connaissances de base du langage C#, j’ai cherché sur le site http://www.siteduzero.com (cf. Annexe image 2.1 et 2.2)

- Les tests de la carte RFID ont été réalisés en même temps que le programme. Pour tester le moteur qui nous a été fourni, nous avons (Alan Woll et Esteban Ragues) utilisé un générateur, et nous nous sommes rendus compte que le moteur fonctionnait avec une alimentation de 12V. Nous avons donc testé une alimentation de même valeur qui était à disposition sur notre « îlot » de travail. Le moteur fonctionnait, mais beaucoup trop vite. Nous avons donc décidé de repasser à un générateur à sortie modulable, d’autant plus que l’un de nos professeurs nous a appris que la carte de puissance ne supporte pas plus de 1A. Les valeurs utilisées sont donc de 3V et 0.2A à cause du pic lors du lancement du moteur. (cf. Annexe image 3.1)

- Mes connaissances du logiciel Autodesk Inventor m’ont permis de travailler rapidement (car nous n’avions ni le kit RFID, ni l’interface de puissance) sur les solutions matérielles envisageables. Nous avions optés pour un système de barillet, mais nous nous sommes vite rendu compte que ce système n’était pas très pratique. Plus tard, un professeur nous a suggéré l’utilisation d’une vis sans fin, et nous avions opté pour cette idée de vis qui acheminerait les aliments à la gamelle.

- Pour réaliser le prototype, nous avons décidé de le séparer en trois parties :

- La vis sans fin, une entrée et une sortie pour le tube, et une pièce adaptive (cf. Annexe image 1.3)  pour que, le rotor du moteur entraîne la vis sans fin qui à été construite à l’aide de l’imprimante 3D de l’établissement.

- Le tube (en PVC) de la vis sans fin achetée dans le magasin Castorama.

- Le reste a été construit par Alan Woll durant les vacances d’Avril.

Limites du système :

- Taille élevée (prototype)

- Portée de la carte trop courte, car la puce étant généralement dans le cou, dans le cas où un chat (par exemple) à son cou juste au dessus du lecteur, la puce se trouverait à environ 15-20cm et le maximum dans le kit disponible est de 11cm (carte) (voir : annexe)

- Nécessite une prise secteur

- Coût de fabrication : le plastique  ABS à un coût élevé (38€ pour un diamètre de 3mm et 44€ pour 1,75mm  pour un kilogramme sur https://ultimachine.com) (prototype)

- Protocole de communication (EM4102) différent de celui utilisé pour les implants sous-cutanés pour animaux (ISO 11784 et 11785)

- Moteur mal dimensionné (prototype)

- Carte de puissance mal dimensionnée (1 ampère maximal)

Conclusion :

Ce projet m’a apporté des connaissances dans plusieurs domaines :

- En DAO/CAO : grâce à la maquette numérique, ce qui m’a permis de parfaire mes connaissances dans le logiciel Inventor

- En programmation : grâce au programme, ce qui m’a permis d’apprendre les bases (principalement la syntaxe) du C#

- En matière de travail de groupe : le partage du temps de travail, des tâches, etc…

Annexe

Kit RFID (fabriquant Phidgets) :

(Données fournies par le site http://www.gotronic.fr)

Alimentation: via port USB 
Consommation maxi: 100 mA
Portée de détection:
- carte: 11 cm
- disque 30 mm: 6 cm
- porte-clés: 7 cm
Sorties:
- commande TTL ou CMOS (relais)
- sortie 5 Vcc/250 ohms (pour led)
Protocole de communication: EM4102
Echantillonnage: 30 lectures/sec
Dimensions: 81 x 68 x 16 mm.

(Image 1.1)

(Image 1.2)	                             (Image 1.3)

(Image 3.1)

8

7

6

1

2

5

3

4

2

1

9

8

7

6

5

4

Oui

Non

3

(Image 2.1)

namespace RFID_simple

{

class Program

{

static RFID rfid = new RFID(); //Declare an RFID object

static int defini = 0;

static string master_tag;

static void Main(string[] args)

//attach event handler...display the serial number of the attached RFID phidget

static void rfid_Attach(object sender, AttachEventArgs e)

//detach event handler...display the serial number of the detached RFID phidget

static void rfid_Detach(object sender, DetachEventArgs e)

//Error event handler...display the error description string

static void rfid_Error(object sender, ErrorEventArgs e)

//Print the tag code of the scanned tag

static void rfid_Tag(object sender, TagEventArgs e) //badge détecté                             {

if (Program.defini == 0) //badge maître non défini

{

master_tag = e.Tag; //defini le badge comme badge maître

Console.WriteLine("Badge principal : {0}", e.Tag);

defini++; // Badge maître défini

}

Console.WriteLine("badge {0} scanné", e.Tag);

if (e.Tag == master_tag) //badge maître détécté

{

Console.WriteLine("Master tag scanned");

rfid.LED = true; //DEL de vérification ON

rfid.outputs[0] = true; //Moteur ON

System.Threading.Thread.Sleep(1000);// moteur allumé pendant 1 sec

rfid.LED = false; //DEL de vérification OFF

rfid.outputs[0] = false; //motor OFF*

System.Threading.Thread.Sleep(28800000);// programme figé pendant 8 heures      }

}

//print the tag code for the tag that was just lost

static void rfid_TagLost(object sender, TagEventArgs e)

{

Console.WriteLine("Badge {0} perdu", e.Tag);

rfid.LED = false;

}

}

}

1

2

3

4

5

7

8

6

9

(Image 2.2)